# Especificação Técnica do Projeto 12

## Simulador de Parametrização de Máquinas Elétricas

Público-alvo: Equipe de 4 alunos (1º Período - Ciência da Computação / ADS)

Disciplina: Fundamentos da Programação

Tema: Funções Matemáticas, Laços de Repetição para Plotagem de Curvas, Validações e POO.

## 1. Contexto da Aplicação (O Problema do Mundo Real)

Os Motores de Indução Trifásicos (MIT) são o "músculo" da indústria mundial. Eles movem esteiras, bombas de água, elevadores e robôs. No entanto, o motor elétrico não gira exatamente na mesma velocidade do campo magnético que o alimenta; ele dá uma leve "escorregada".

Se você colocar muito peso (carga) no eixo do motor, ele vai ficando mais lento e "escorrega" mais. Se você colocar peso demais, o motor trava, a corrente elétrica vai às alturas e ele queima. Os engenheiros precisam visualizar a Curva de Torque x Velocidade para saber exatamente qual é o limite daquele motor.

O seu papel: Construir um Laboratório Virtual de Ensaios. O sistema receberá os dados de placa de um motor (Frequência, Polos, Torque Máximo). O seu algoritmo criará um laço de repetição que simula o motor acelerando desde o repouso (RPM = 0) até a velocidade máxima, calculando o Torque e o Escorregamento a cada segundo, gerando a curva de desempenho em tempo real na tela.

## 2. Regras de Negócio e Fórmulas Matemáticas

O Motor Matemático (Aluno 2) deverá codificar essas regras em funções puras do Python.

### 2.1. Velocidade Síncrona ()

A Velocidade Síncrona é a velocidade teórica máxima do campo magnético (em RPM - Rotações Por Minuto). Depende da frequência da rede (no Brasil é 60 Hz) e do número de polos do motor.

- Regra Lógica: O Número de Polos de um motor obrigatoriamente tem que ser um número Par e maior que zero (2, 4, 6, 8...). O sistema deve bloquear qualquer tentativa de inserir um polo ímpar.

- Fórmula: Ns = (120 * Frequencia) / Polos

### 2.2. O Escorregamento ()

É a diferença percentual entre a velocidade teórica () e a velocidade real em que o eixo do motor está girando no momento ().

- Fórmula: Escorregamento = (Ns - N) / Ns

### 2.3. O Torque Eletromagnético (Fórmula de Kloss Simplificada)

Para desenhar a curva de como a força (Torque) do motor se comporta, usamos uma aproximação clássica da engenharia.

- Parâmetros de Entrada Necessários: O usuário deve informar qual é o Torque Máximo () do motor e em qual Escorregamento Máximo () ele ocorre.

- Fórmula: Torque_Atual = (2 * Tmax) / ( (Escorregamento / Smax) + (Smax / Escorregamento) )

- Exceção Matemática (Atenção): Se o motor estiver na velocidade síncrona (), o Escorregamento é 0. Na fórmula acima, teremos uma divisão por zero (Smax / 0). O código deve prever isso (usando if) e forçar que, se N == Ns, o Torque_Atual = 0.

## 3. Exemplo Prático (Teste de Mesa)

Para validar o código de vocês, rodem este cenário fixo e vejam se a saída bate.

### Dados de Entrada do Motor (Placa):

- Frequência da Rede (): 60 Hz

- Número de Polos (): 4 polos

- Torque Máximo (): 150 Nm

- Escorregamento no Torque Máximo (): 0.20 (20%)

### Validação do Passo 1: Velocidade Síncrona ()

- = (120 * 60) / 4 = 7200 / 4 = 1800 RPM

### Validação do Passo 2: Simulando uma Rotação Específica ( RPM)

Vamos testar como o motor se comporta quando está girando a 1440 RPM.

- Escorregamento (): (1800 - 1440) / 1800 = 360 / 1800 = 0.20 (ou 20%).

- Torque neste momento (): * Denominador = (0.20 / 0.20) + (0.20 / 0.20) = 1 + 1 = 2

  - Torque = (2 * 150) / 2 = 300 / 2 = 150 Nm.

  - (Faz todo sentido! Se o escorregamento bateu com o Smax, o torque tem que dar exatamente o Tmax).

### Validação do Passo 3: Simulando Rotação perto do limite ( RPM)

- Escorregamento (): (1800 - 1710) / 1800 = 90 / 1800 = 0.05 (ou 5%).

- Torque (): * Parte 1 do Denominador = (0.05 / 0.20) = 0.25

  - Parte 2 do Denominador = (0.20 / 0.05) = 4.0

  - Torque = (2 * 150) / (0.25 + 4.0) = 300 / 4.25 = 70.58 Nm.

## 4. Divisão de Trabalho no GitHub (Módulos em Python)

### 👤 Aluno 1: main.py e painel_inputs.py (O Técnico de Laboratório)

- Responsabilidade: Criar os menus de interação. O usuário deve ser capaz de informar os parâmetros do motor (, , , ).

- Desafio de Validação Lógica: Criar um loop defensivo while para os polos do motor.
while True:
polos = int(input("Número de polos: "))
if polos % 2 != 0 or polos <= 0:
print("ERRO: O número de polos deve ser par e positivo!")
else: break

### 👤 Aluno 2: fisica_maquinas.py (O Motor Matemático)

- Responsabilidade: Transformar as fórmulas da Seção 2 em funções limpas.

- Exemplos Obrigatórios: def calcular_ns(frequencia, polos): return ...
def calcular_torque(tmax, smax, escorregamento_atual): return ...

- Desafio: Lidar cuidadosamente com a regra de proteção contra a divisão por zero quando o escorregamento for nulo.

### 👤 Aluno 3: catalogo_motores_poo.py (O Arquivista - AV2)

- Responsabilidade (AV2): Subir a arquitetura do projeto para Orientação a Objetos.

- Classe MotorInducao: * Atributos base: fabricante, frequencia, polos, tmax, smax, ns_calculado.

  - Método interno: O motor já deve nascer sabendo sua Velocidade Síncrona. Quando o construtor __init__ for chamado, ele mesmo deve acionar a função do Aluno 2 para gravar o atributo ns_calculado.

- Desafio: Permitir que o sistema cadastre múltiplos motores e guarde em uma lista banco_motores = [].

### 👤 Aluno 4: plotagem_curvas.py (A Interface de Gráficos ASCII)

- Responsabilidade: Gerar a "Curva de Torque".

- Desafio Algorítmico (O Laço Principal): Você vai pegar um motor da memória, e rodar um for (ou while) onde a Rotação () começa em  e vai subindo de  em  RPM até chegar no limite (). Em cada volta do laço, você chama as funções do Aluno 2, calcula o Torque e imprime uma barra de caracteres proporcional à força.

- Exemplo de Tela Esperada (Visualização Gráfica em Texto):
(Considerando Tmax = 150)
RPM: 0 | Torque: 72 Nm | #######
RPM: 500 | Torque: 85 Nm | ########
RPM: 1000 | Torque: 110 Nm | ###########
RPM: 1440 | Torque: 150 Nm | ############### (TORQUE MÁXIMO)
RPM: 1710 | Torque: 70 Nm | #######
RPM: 1800 | Torque: 0 Nm | (EIXO LIVRE)

## 5. Cronograma de Entregas (Milestones)

### 🚩 Milestone 1 (AV1 - Semana 9)

Foco em Funções Básicas e Validações Matemáticas (if/else e Operadores Aritméticos).

O que entregar: Não precisa usar POO nem armazenar vários motores. O programa pede os dados de um motor na tela, valida se o número de polos é par, e então pede para o usuário testar UMA rotação específica. O sistema cospe o Escorregamento e o Torque daquele instante exato. O avaliador usará os dados do "Teste de Mesa" (1440 RPM e 1710 RPM) para ver se as contas batem com 150 Nm e 70.58 Nm.

### 🚩 Milestone 2 (AV2 - Semana 13)

O Laboratório Virtual ganha vida.

Com as Classes definidas, o sistema já possui alguns motores pré-cadastrados (Ex: "Motor WEG 4 polos", "Motor Siemens 2 polos"). O usuário seleciona um do menu. O sistema aciona o módulo do Aluno 4 que engatilha o laço de repetição maciço for n in range(0, ns+1, 100):, calculando instantaneamente dezenas de pontos da curva e plotando o gráfico na tela sem intervenção humana. A divisão limpa no GitHub é mandatória.